# AI Tilt 보고서 — 실제 제품 도면 확인 후, 무엇이 달라졌나

작성: 2026-06-11 · 대상 독자: 이 프로젝트를 처음 보는 분 포함

이전 보고서: CHANGES_V15_V16.md(모델 v15→v16) · 이번 내용: v16 → 실제 기하 반영(v17 예정)

────────────────────────────────────────

# 0. 세 줄 요약

1. 지금까지의 모든 계산은 블레이드(루버 날개)의 크기·간격을 추정값으로 가정하고 있었는데, 실제 제품 도면을 입수해 확인해 보니 실제 날개는 가정보다 2배 "촘촘" 했다.

2. 그 결과 결론이 뒤집혔다. 기존: "60° 부근에 고정하면 거의 최적, AI의 추가 이득은 +2.9%뿐" → 실제: "60° 고정은 최적이 아니라 −14% 손실. 발전만 보면 완전히 닫는 게(90°) 최적".

3. 닫으면 환기가 안 되므로(이 제품의 본업), 발전과 환기가 정면충돌하는 구조임이 확인됐다. 그래서 "환기 후 제자리로 되돌리는 AI(가드)"의 가치는 기존 평가보다 4~5배 커졌다.

────────────────────────────────────────

# 1. 이 시스템이 무엇인지 (처음 보는 분을 위해)

제품: 아파트 실외기실에 다는 루버창(가로 날개 여러 장이 블라인드처럼 달린 창). 각 날개에 태양광 셀을 붙여 전기를 생산한다 (제품명: 솔라시스템루버, SSL).

AI Tilt: 날개의 기울기 각도를 인공지능이 시간·날씨에 맞춰 조절해 발전량을 높이는 시스템. 날씨 데이터 10년치로 "이 시각엔 몇 도가 최적인가"를 학습했다.

각도 표기: 0° = 날개를 수평으로 활짝 연 상태(환기 최대), 90° = 날개를 수직으로 세워 완전히 닫은 상태(외벽처럼 됨).

태양광 발전에서 각도가 중요한 이유는 두 가지다:

입사각: 패널이 햇빛을 정면으로 받을수록 발전량이 크다.

자기음영(self-shading): 루버는 날개가 위아래로 줄지어 있어서, 윗날개의 그림자가 아랫날개를 덮을 수 있다. 그림자가 진 만큼 발전이 깎인다.

이 둘은 서로 당긴다. 햇빛을 정면으로 받으려고 날개를 눕히면 → 윗날개 그림자가 아랫날개를 덮는다. 그림자를 피하려고 세우면 → 햇빛을 비스듬히 받는다. 최적 각도는 이 줄다리기의 균형점이고, 그 균형점이 어디냐는 "날개가 얼마나 촘촘하게 달려 있느냐"에 달려 있다.

────────────────────────────────────────

# 2. 무엇이 문제였나 — "날개 크기"가 추정값이었다

줄다리기의 균형점을 정하는 핵심 숫자가 하나 있다:

비율 = 날개의 폭(깊이) ÷ 날개 사이 간격(피치)

비율이 작으면(날개가 가늘고 듬성듬성) → 그림자 걱정이 적다 → 날개를 꽤 눕혀도 된다.

비율이 크면(날개가 넓고 촘촘) → 조금만 눕혀도 서로 그림자를 드리운다.

기존 모델(v15·v16)은 이 비율을 0.5 (폭 57mm / 간격 114mm)로 가정하고 있었다. 그런데 이 숫자의 출처를 추적해 보니 사내 어디에도 근거가 없는, 초기 데모 때 임시로 넣은 값이었다.

# 3. 실제 도면에서 확인한 것

사내 자료(제품 상세도, 카탈로그, 전기 사양서)를 확보해 교차 확인했다:

| 항목 | 확인된 값 | 출처 |
| --- | --- | --- |
| 날개 사이 간격(피치) | 97.5mm (도면에 명기) | 1043 A타입 제품 상세도 |
| 프레임 깊이 | 100mm (도면에 명기) | 〃 |
| 날개 폭 | 약 97.5mm (닫았을 때 날개끼리 빈틈없이 맞닿는 구조에서 역산) | 〃 (A-A 단면도) |
| 날개 1장 출력 | 12.1~15.1W | 제품 카탈로그 |
| 셀 구성 | 날개 1장에 half-cut M6 셀 5개, 1줄 배치 (제품 전체 100셀 = 2병렬×50직렬) | 전기 사양(전압 34.8V·전류 11.4A)에서 해독 |

참고로 셀 구성 해독은 기존 분석의 핵심 가정 하나를 강화해 준다: 자기음영 그림자는 날개를 따라 균일한 띠로 지는데, 셀이 1줄이라 모든 셀이 똑같이 가려진다 → 발전 손실이 그림자 면적에 비례한다(전 버전에서 채택한 "선형 손실" 모델이 옳음).

핵심은 비율이다:

실제 비율 = 97.5 ÷ 97.5 ≈ 1.0 — 기존 가정(0.5)의 2배.

쉽게 말해, 실제 제품의 날개는 모델이 가정했던 것보다 두 배 넓다(촘촘하다). 닫으면 빈틈없는 벽이 되는 구조다. 그만큼 자기음영이 모델 가정보다 훨씬 심하다.

────────────────────────────────────────

# 4. 다시 계산한 결과 — 결론이 뒤집혔다

서울 10년치 날씨 데이터 전체(주간 44,207시간)로 같은 계산을 실제 비율로 다시 돌렸다.

## 4-1. "60° 고정 vs AI" — 기존엔 차이가 없었지만, 이제는 크다

| 비율 (날개폭/간격) | 발전에 가장 좋은 고정 각도 | AI가 그 최적 고정보다 더 버는 양 | AI가 60° 고정보다 더 버는 양 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.50 (기존 가정) | 58° | +2.8% | +2.9% |
| 0.75 | 66° | +3.0% | +3.4% |
| 0.85 | 70° | +5.0% | +6.0% |
| 0.95 | 90° (닫힘) | +0.2% | +11.0% |
| 1.00 (실제 제품) | 90° (닫힘) | +0.0% | +16.2% |

읽는 법:

기존 가정(0.5)에서는 "60°에 고정해 두면 AI랑 별 차이 없다(+2.9%)"였다. 이 결론이 폐기된다.

실제 비율(1.0)에서는 60° 고정이 최적 대비 −14% 손실이다. 60°에서도 햇빛이 들어오는 시간의 3분의 1이 그림자에 가려지기 때문이다(빔 가중 음영률 34%).

대신 새로운 최적 고정 각도는 90°, 즉 "완전히 닫기"다. 닫으면 날개들이 빈틈없는 수직 벽이 되어 자기음영이 0이 되고, 이 이득이 입사각 손해를 이긴다.

그리고 닫아 두면 AI도 그걸 못 이긴다(+0.0%). 발전량만 따지면 "그냥 닫아 두라"가 답이다.

## 4-2. 회사 기준 각도들의 실제 성적 (실제 비율 기준)

| 운용 방식 | 최적(닫힘) 대비 손실 |
| --- | --- |
| 45° 고정 (현 "45° 제한" 관행) | 약 −16% |
| 60° 고정 | 약 −14% |
| 70° 고정 | 약 −13% |

────────────────────────────────────────

# 5. 이게 사업적으로 무슨 뜻인가

## ① "발전 부스터로서의 AI"는 여전히 성립하지 않는다 — 답이 바뀌었을 뿐

기존: "60° 고정이면 AI 없이도 거의 최적" → 현재: "닫아 두면 AI 없이도 최적". 어느 쪽이든 가만히 있는 상대를 AI가 크게 이기진 못한다는 구조는 같다.

## ② 그러나 "닫아 두기"는 불가능하다 — 그래서 AI의 진짜 일이 분명해졌다

이 제품은 실외기실 환기가 본업이다. 닫아 두면 환기가 0이 되어 제품의 존재 이유가 사라진다. 즉 환기(열어야 함)와 발전(닫아야 함)이 정면으로 충돌하는 기하 구조다.

그래서 현실의 운용은 반드시 "열었다 → 닫았다"의 반복이 되고, 열려 있는 동안과 열어 둔 채 방치된 동안의 손실이 −13~−16% 다(기존 모델에선 −3~−5%로 보았다). AI의 역할은 발전을 띄우는 게 아니라:

환기가 필요한 시간에만 열고, 끝나는 즉시 최적(닫힘 방향)으로 되돌려 손실을 0에 붙이는 "가드"

이 가드가 지키는 금액이 기존 평가의 4~5배로 커졌다는 것이 이번 발견의 사업적 핵심이다.

## ③ "45° 제한" 재검토 권고가 더 강해졌다

45° 고정은 최적 대비 약 −16%. 제한을 두려면 닫힘에 가까운 쪽이 옳다.

## ④ (신규) 2세대 설계에 쓸 수 있는 레버가 발견됐다

손실의 근원은 "날개폭 = 간격"인 현재 기하다. 2세대에서 날개 간격을 넓히면(비율을 0.5 쪽으로) 그림자 줄다리기가 완화되어, 열어 둔 상태에서도 발전 손실이 작은 제품이 된다 — 환기와 발전이 양립한다. 셀 교체(M6→M10)와 별개로 검토할 가치가 있는 설계 변수다.

────────────────────────────────────────

# 6. 솔직한 주의사항 (이 결론의 한계)

1. 날개 폭 97.5mm는 도면에서 역산한 값이다(치수가 직접 적혀 있진 않음). 다만 "닫으면 빈틈없이 맞닿는" 구조가 도면에 그려져 있어 ±5% 안쪽이며, 비율이 0.9~1.0 어디여도 "60° 고정은 큰 손실"이라는 결론은 같다.

2. 날개를 평평한 판으로 가정했다(실제 단면의 곡률·두께 무시). 닫힘에 아주 가까운 각도에서는 오차가 생길 수 있다.

3. 모든 수치는 모델 안에서의 계산이다. 실제 발전 데이터로 검증된 적이 없다. 다만 이번 모델은 검증 가능한 강한 예측을 내놓는다: *"45° 고정으로 설치된 현장의 실제 발전량은, 그림자를 무시한 단순 계산보다 약 30% 낮게 나와야 한다."* 1세대 실측 데이터가 들어오면 이 모델이 맞는지 바로 판가름 난다.

4. 기존 보고서(POSITIONING.md, CHANGES_V15_V16.md)의 수치 사다리는 전부 옛 가정(비율 0.5) 기준이므로, 본 보고서 기준으로 갱신이 필요하다.

────────────────────────────────────────

# 7. 다음 할 일

| 순서 | 작업 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| 1 | v17 재학습 | 실제 기하(폭 97.5/간격 97.5)로 정답 각도 재생성 → AI 모델 재학습 → 성능 재평가 |
| 2 | POSITIONING 개정 | 수치 사다리·메시지를 실제 기하 기준으로 교체 |
| 3 | 실측 파이프라인 (최우선 유지) | 1세대 현장 발전 데이터 연결 — 본 모델의 "음영 30%" 예측을 실측으로 심판 |
| 4 | 2세대 설계 인풋 | 날개 간격(피치) 확대 시나리오의 발전-환기 양립 효과 정량화 |

────────────────────────────────────────

*수치 재현: verify_positioning.py(구기하) · ratio 스윕/실기하 검증 코드는 v17 작업 시 verify_geometry.py로 정식화 예정. 도면 원본: blade_drawing_1043A.png(대외비, git 제외).*